采购需求

| 序号 | 商品名称 | 规格/型号/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 寸红外智能会议一体机 | - 产品特性要求： - 1.集 4K 超清显示器、音箱、安卓平板、投影机、电脑、无线协作、广告机于一身； - 技术参数要求： - 1.整机尺寸(mm)：≥75 寸 - 2.面板亮度：≥350cd/㎡ - 3.物理分辨率：≥3840*2160 - 4.触摸技术：红外触控技术 - 5.安装方式：内置一体式 - 6.触摸点数：≥10 点触控书写 - 7.响应速度：≤8ms - 8.书写精度：≤3mm - 9.书写方式：手指≥5mm - 10.使用寿命：≥6000 万次 - 内置安卓主板参数要求： - 1.芯片方案：≥四核处理器 - 2.储存信息：≥3（RAM）+32G（ROM） - 内置 OPS 电脑参数要求： - 1.CPU：≥Intel 酷睿i5 - 2.存储：≥8G 内存、128G 硬盘 - 3.操作系统：Windows10 - 操作系统内置音箱要求： - 1.扬声器：≥10W/8 欧× 2 | 台 | 2 |
| - 2 | - 多媒体录播直播主机 | - 为满足录播、直播、系统控制等功能需求，此产品功能要求如下： - 1.一体化主机采用一体化单板设计，板间采用工业级连接器、主板内无飞线，并非小厂家的硬件小板拼凑方案； - 2.采用嵌入式操作系统，提供更高的安全性及病毒免疫能力； - 3.▲设备采用一体化设计，同时内置多路全高清编解码器、视频混合矩阵、数字音频处理器、数字功放、智能中控、POE 千兆网络交换机、远程管理等模块，节省设备占用空间；(提供带CNAS章的第三方检验报告复印件加盖制造商公章) - 4.支持自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除（ANC）、自动反馈消除（AFC）、混音矩阵（AM）、丢包补偿（PLC）； - 5.支持录制文件内容管理，不低于 2T 监控级硬盘，最大可选配到支持 8TB 监控级硬盘 ； - 6.▲支持视频会议呼叫，支持不少于 6 方的远程视频会议互动，支持同时推流到不少于 8个不同的直播平台(提供带 CNAS 章的第三方检验报告复印件加盖制造商公章； - 7.集成超强性能 DSP 和视音频矩阵，单台设备可同时实现多种场景应用：本地多媒体中控应用、远程互动、远程直播录播、远程巡视等应用； - 8.▲视频接口要求不少于 2 进 2 出，音频接口要求不少于 6 进 2 出，控制不少于 4 路 RS-232/RS-485、1 路 I/O、2 路 RELAY、不低于 2 路数字功放输出、不少于 5 路 LAN 网口、1 路WAN 网口(提供设备背板截图证明加盖制造商公章） - 9.可维护性：软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、telnet 远程调试、网络远程管理； - 10.支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节； - 11.内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画拼接、字幕叠加； - 12.▲内置混合视频矩阵、多画面拼接和录播，支持各种视频切换、分配、拼接、字幕叠加、图像参数调节，内置本地录播和存储功能，支持网络直播、点播和推送功能，极大丰富了各种播放手段；(提供带 CNAS 章的第三方检验报告复印件加盖制造商公章)； - 13.支持 U 盘自动拷贝主机录制文件，U 盘系统强制升级并恢复初始化配置； - 14.▲内置可视化导播台，支持课表录制功能，导播台可直观查看上节课和下节课的课题或上一个会议或下一个会议的主题，支持预览监视器和播出监视器直观查看当前的录制画面和大屏显示画面，支持输出画面的音量控制；(提供带CNAS 章的第三方检验报告复印件加盖制造商公章)； | 台 | 2 |
| - 3 | - 多媒体云节点软件 | - 1.终端呼叫操作； - 2.支持视频录播控制； - 3.支持互动教学； - 4.▲控制设备进入休眠、唤醒。(提供 CNAS 认可机构的软件测试报告复印件加盖公章) | 套 | 1 |
| - 4 | - 高清云台摄像机 | - 1.采用不低于 1/2.8 英寸 5MP 图像传感器，输出高清通透图像； - 2.▲不低于 20x 倍光学变倍和 12x 电子变倍，大于 60 度广角；(提供 CNAS 认可机构的检验报告复印件加盖公章) - 3.支持 H.264 和 H.265 编码； - 4.▲IP, HDMI, 3G-SDI 接口同时输出图像画面；(提供 CNAS 认可机构的检验报告复印件加盖公章) - 5.▲支持 WDR 宽动态、背光补偿，白平衡调整，3D 降噪功能；(提供 CNAS 认可机构的检验报告复印件加盖公章) - 6.支持 POE，一条 CAT5/6 线传输图像，支持控制和供电； - 7.高精度的电机定位； - 8.不少于 128 个预置位； - 9.标准的串口 Visca 和 IP Visca, Pelco-P/D 控制协议； - 10.支持菊花链功能； - 11.支持图像翻转功能：可正装、倒装。 | 台 | 2 |
| - 5 | - 超心型指向吊麦 | - 1、类型：预极化电容式 - 2、指向性：超心形 - 3、拾音扇面：≤100° - 4、频率响应：≥30-20,000HZ - 5、敏感度：-50dB±3dB（1Db=1V/ Pa at 1KHZ) - 6、阻抗： ≥600Ω - 7、最大声压级：≥132Db SPL - 8、信噪比：≥70Db,1Khz at 1Pa - 9、动态范围：108Db,1kHZ at Max SPL - 10、幻象电源;48VDC,2mA - 11、尺寸:长 240mm；直径 21.0mm - 12、连接端;XLR 三针公卡侬 | 只 | 7 |
| - 6 | - 双 5 寸二分频全频音箱 | - 1.不小于 5.5"两分频全频音箱； - 2.频率范围不低于 92Hz-20kHz； - 3.特性灵敏度不低于 89dB/1W/1m； - 4.阻抗：8ohms； - 5.▲最大声压级不小于 105dB；（提供 CNAS 认可机构的检测报告复印件加盖公章） - 6.额定功率不小于 60W; - 7.▲覆盖角度不小于 H98°×V58°；（提供 CNAS 认可机构的检测报告复印件加盖公章） - 8.▲总谐波失真：＜1%（2800Hz）；（提供 CNAS 认可机构的检测报告复印件加 - 盖公章） | 只 | 3 |
| - 7 | - 墙面控制屏 | - 4 寸 86 盒 LCD 触控面板，分辨率不低于 720*720，不低于 Android9.0 操作系统，带 WIFI 和有线网络，输入电压 9~24VDC，内置控制 APP，可控制系统一键开/ 关，支持对音频关闭/开启、视频切换、录播、灯光、空调、窗帘等周边设备； 1、设备本身需自带≥4 寸 LCD 控制面板，显示分辨率≥720*720； - 2、操作系统 Android9.0 及以上版本； - 3、设备需带 WIFI 和有线以太网功能； - 4、内置控制 APP，控制系统一键开/关，各种模式切换； - 5、系统控制：支持系统一键开关； - 6、音量控制：支持输入通道混音音量调节、静音/开音，支持本地扩声的总音量调节、静音/开音； - 7、环境控制：支持灯光、窗帘、空调等物联环境控制； - 8、录播控制：支持控制录播的录制停止控制功能； | 台 | 2 |
| - 8 | - 笔记本电脑 | - 14 英寸轻薄本 12 代 I5 16G 内存 512G | 台 | 10 |
| - 9 | - 激光打印机 | - 支持复印、打印、扫描三合一，无线打印，黑白； | 台 | 3 |
| - 10 | - 86 寸红外智能会议一体机 | - 产品特性要求： - 1.集 4K 超清显示器、音箱、安卓平板、投影机、电脑、无线协作、广告机于一身； - 技术参数要求： - 1.整机尺寸(mm)：≥86 寸 - 2.面板亮度：≥350cd/㎡ - 3.物理分辨率：≥3840*2160 - 4.触摸技术：红外触控技术 - 5.安装方式：内置一体式 - 6.触摸点数：≥10 点触控书写 - 7.响应速度：≤8ms - 8.书写精度：≤3mm - 9.书写方式：手指≥5mm - 10.使用寿命：≥6000 万次 - 内置安卓主板参数要求： - 1.芯片方案：≥四核处理器 - 2.储存信息：≥3（RAM）+32G（ROM） - 内置 OPS 电脑参数要求： - 1.CPU：≥Intel 酷睿 i5 - 2.存储：≥8G 内存、128G 硬盘 - 3.操作系统：Windows10 操作系统 - 内置音箱要求： - 1.扬声器：≥10W/8 欧× 2 | 台 | 2 |
| - 11 | - 多媒体云节点软件 | - 1.支持终端呼叫操作； - 2.支持视频录播控制； - 3.支持互动教学； - 4.▲控制设备进入休眠、唤醒。(提供 CNAS 认可机构的软件测试报告复印件加盖公章) | 套 | 1 |
| - 12 | - 大型激光打印机 | - 支持复印、打印、扫描三合一，无线打印，黑白，支持 A3 纸打印； | 台 | 1 |
| - 13 | - 机柜 | - 吊装机柜 9U | 套 | 2 |
| - 14 | - 线路改造 | - 弱电线缆及辅材 | 套 | 2 |
| - 15 | - 换门 | - 成品板式防盗门（900*2100*2 樘、1500*2100*2 樘） | 樘 | 4 |
| - 16 | - 换窗 | - 拆除原窗记，更换断桥铝窗（双玻） | M2 | 7.2 |
| - 17 | - 屋面安装彩钢瓦 | - 60*60 镀锌钢管做檀条、100 厚阻燃、保温、隔热彩钢瓦 | M2 | 180 |
| - 18 | - 内墙墙面维修 | - 乳胶漆翻新(立邦新时丽） | M2 | 580 |
| - 19 | - 外墙墙面维修 | - 外墙涂料翻新（立邦外墙乳胶漆 EX808） | M2 | 130 |
| - 20 | - 地面维修 | - 原地面地砖铲除，更 600*600 玻化砖 | M2 | 131 |
| - 21 | - 防护栏杆 | - 1.原不锈钢栏杆拆除:2.更换不锈钢栏杆高 80cm: | M | 40 |
| - 22 | - 电路、灯改造 | - 更换灯、开关、插座，电源线路重新从四楼配电箱引入 | 项 | 1 |
| - 23 | - 窗帘 | - 铝合金双轨滑道、加厚遮光布帘 | M2 | 30 |
| - 24 | - 水、电改造 | - 1.更换灯:2.更换开关插座:3.线路安装:4.给、排水安装: | 项 | 1 |
| - 25 | - 其他 | - 1、封窗、粉刷 2、拆除渣土清理下楼、外运 | 项 | 1 |
| - 26 | - 茶水柜 | - 宽 1200*高 810*宽 420 实木 | 套 | 2 |
| - 27 | - 沙发 | - 皮质 3 人座沙发（长 2100*宽 870*高 920） | 件 | 6 |
| - 28 | - 茶几 | - 长 1200*宽 600*高 450 实木 | 个 | 2 |
| - 29 | - 双人桌子 | - 长 1800*宽 1400*高 760 实木 | 张 | 1 |
| - 30 | - 办公椅子 | - 办公椅 | 把 | 2 |
| - 31 | - 书柜 | - 长 3000*高 2400*厚 450 实木 | 组 | 2 |
| - 32 | - 10 人长桌 | - 实木长桌（长 4200*宽 1600*高 760） | 组 | 1 |
| - 33 | - 长桌椅子 | - 长桌椅 | 把 | 10 |
| - 34 | - 智慧教室椅子 | - 带托板椅子 | 把 | 25 |
| - 35 | - 空调器 | - 1.5P 变频空调 | 台 | 4 |
| - 36 | - 视频监控系统 | - 红外摄像机 | 台 | 10 |
|  | - 合计 |  |  |  |

注：办公用房修缮面积（176M2），以上所列产品技术规格参数要求为本次采购配置的基本要求，所涉及品牌、型号作为投标人参考，投标人所投产品及配置不得低于文件所提要求。